Ausschreibungstext - Granulat Topf-, Pfannen- und Geschirrspülmaschine Granule Smart+
17,2 kW, 32 A, Warm- oder Kaltwasserzufuhr

Kurze Produktbeschreibung der Granule Topf-, Pfannen- und Geschirrspülmaschine
· 3 Programme mit Granulat, 3 Programme mit Hochleistungswasser + 3 Geschirrspülprogramme
· Einhaltung der Hygienerichtlinien und -normen DIN 10534 und NSF/ANSI 3
· Normale Kapazität (pro Stunde): 168 GN 1/1 oder 40 Waschkörbe für Geschirr
· Kapazität pro Programm (Töpfe und Pfannen): 6+1 x GN 1/1, bis zu 65 mm Tiefe oder 3 GN 1/1 200 mm Tiefe + 3 GN 1/1 65 mm Tiefe. Oder bis zu 12 kleine Behälter, direkt in den Korb geladen, ohne zusätzliches Zubehör
· Ein Sensor erkennt automatisch, ob es sich um einen Topf- oder Geschirrspülkorb handelt, und wählt das entsprechende Programm aus – kein Risiko für den Bediener, ein falsches Programm auszuwählen und Schäden zu verursachen.
· Bedienfeld auf Augenhöhe
· Korbanhebung, um schweres Heben beim Herausziehen des Korbes aus der Maschine zu vermeiden
· Countdown der verbleibenden Zeit, die während des Programms am Display angezeigt wird
· LED-Leuchten zeigen an, wenn der Waschzyklus beendet ist
· HACCP-Protokoll über USB-Anschluss oder Display
______________________________________________________________________________
Vollständige Produktbeschreibung der Granule Topf-, Pfannen- und Geschirrspülmaschine
Front beladen kombinierte Granulat-Topf-, Pfannen- und Utensilien- Geschirrspülmaschine. Flexibles rotierendes Waschsystem auf Basis der Granulat-Topfspültechnologie. Die leistungsstarke mechanische Wirkung der Granulat-Technologie macht das Einweichen, Scheuern oder Vorspülen überflüssig.
Effizientes Spülen von GN (Gastronorm) Behältern, Töpfen, Schüsseln, Pfannen, Backblechen und Utensilien. Darüber hinaus bietet es die Möglichkeit, Geschirr, Glas- oder Kunststoffwaren und andere Utensilien mit weniger Wasserdruck zu spülen.
Einzigartige Merkmale
· Macht jegliches Einweichen, Scheuern oder Vorspülen von Töpfen überflüssig.
· Geringer Wasserverbrauch, durchschnittliche Einsparungen von 70 % im Vergleich zum manuellen Topfwaschen
· Geringes Spülwasservolumen, ab 4 Liter pro Waschzyklus
· Geringer Energieverbrauch, bis zu 70 % Einsparung im Vergleich zum manuellen Topfspülen
· Geringer Spülmittelverbrauch, bis zu 60 % Einsparung im Vergleich zum manuellen Topfspülen
· Nur 1 m2 Platzbedarf für die Maschine
· Spülkapazität für Töpfe und Pfannen: 168 GN 1/1 pro Stunde, 126 GN 1/1 pro Stunde inklusive Handling
· Kapazität pro Programm (Töpfe und Pfannen): 6+1 x GN 1/1, bis zu 65 mm Tiefe oder 3 GN 1/1 200 mm Tiefe + 3 GN 1/1 65 mm Tiefe. Oder bis zu 12 kleine Behälter, direkt in den Korb geladen, ohne zusätzliches Zubehör
· Einmalige Kapazität: 12 x GN 1/6, 1/4, 1/9, pro Waschzyklus (ohne zusätzliches Zubehör)
· Kapazität Geschirrspülung: 40 Waschkörbe pro Stunde, 33 Waschkörbe inklusive Handling
· Ein Sensor erkennt automatisch, ob es sich um einen Topf- oder Geschirrspülkorb handelt, und wählt das entsprechende Programm aus – kein Risiko für den Bediener, ein falsches Programm auszuwählen und Schäden zu verursachen.
· Einhaltung der Hygienerichtlinien und -normen DIN 10534 und NSF/ANSI 3
· Bedienfeld auf Augenhöhe
· Untere Tür dient auch als Arbeitsfläche zum Be- und Entladen
· Korbanhebung, um schweres Heben beim Herausziehen des Korbes aus der Maschine zu vermeiden
· 3 Programme mit Granulat und 3 hocheffiziente leistungsstarke Wasserprogramme + 3 Geschirrspülprogramme
· Countdown der verbleibenden Zeit, die während des Programms am Display angezeigt wird
Konstruktionsmaterial
· Spülkabine inklusive Waschtank sind aus hochwertigem Edelstahl nach EN 14301. In allen Teilen des Produkts wird ein hoher Anteil an recyceltem Material verwendet.
Hygiene / HACCP
Die Lebensmittelsicherheit wird gemäß den Hygieneanforderungen durch eine kontrollierte Menge an Hochtemperaturspülwasser sichergestellt. 
· Die Spülung mit 6 l Frischwasser bei 85°C für 40 Sekunden (Kurz- und Normalprogramme) sorgt für eine Oberflächentemperatur von mindestens 72°C auf dem Waschgut. Die Desinfektion entspricht der NSF/ANSI 3 (erreicht 3600 HUE). 
· Die Spülung mit 4 l Frischwasser bei 85°C für 20 Sekunden (ECO-Programm) sorgt für eine hohe Oberflächentemperatur auf dem Geschirr. Desinfektion entspricht der Norm DIN 10534. 
Zwei integrierte Systeme für Hygiene/HACCP und Betriebsdateninformationen

1) Die letzten 200 Waschzyklen können über das Maschinendisplay ausgelesen werden.
2) Die Log-Daten der letzten 200 Waschzyklen können über einen USB-Port heruntergeladen werden.
Verfügbare Daten:
· Datum/Stunde 
· Programmtyp / ECO/Kurz/Normal oder PLUS-Modus ECO/Kurz/Normal
· Das Waschen mit Granulat ist mit einem zusätzlichen „G“ gekennzeichnet
· Die Durchschnittstemperatur im Waschtank während des Zyklus wird z.B. mit „65“ angezeigt
· Die Durchschnittstemperatur im Klarspültank wird z.B. mit „85“ angezeigt
· „OK“ gibt die korrekte Menge des Spülwasservolumens an.
· Fehlercodes
· Kumulierte Werte für Wasser- und Energieverbrauch
Integrierte Intelligenz – GD Memo™
Hinweise und Erinnerungen für den Bediener, wenn es 1) Zeit ist, PowerGranules auszutauschen, 2) Spülwasser zu erneuern oder 3) Zeit für die periodischen Wartungen ist.
Spül- und Klarspülmittel
Für ein gutes und hygienisches Waschergebnis benötigt die Maschine Spül- und Klarspülmittel. 230 V AC-Signale sind im separaten Anschlusskasten für Spülmittel, Klarspülmittel, Dosiergeräte und Sonden enthalten. 
PowerGranules®
· Die Topfspülmaschine arbeitet mit 8 Litern langlebiger PowerGranules®.
· PowerGranules bestehen aus POM (PolyOxyMethylencopolymer). 
· Das Material im PowerGranules® ist lebensmitteltauglich.
· PowerGranules® wurden speziell für den Einsatz in GRANULDISK Maschinen entwickelt.
· Eine Ladung langlebiger Granulate wird im Topfwäscher für durchschnittlich 2500 Waschzyklen rezirkuliert und kann bis zu 15.000 GN 1/1 oder gleichwertig für andere Töpfe und Pfanne waschen.
PowerGranules BIO®
· Als grüne Alternative zu original PowerGranules® kann die Topfspülmaschine mit 8 Litern biologisch abbaubarem PowerGranules BIO® betrieben werden 
· PowerGranules BIO® werden aus biologisch abbaubaren Estern, Calciumcarbonat und Rapsöl hergestellt.
· Das Material im PowerGranules BIO® ist lebensmitteltauglich.
· PowerGranules BIO® wurden speziell für den Einsatz in GRANULDISK Maschinen entwickelt.
· Eine Ladung langlebiger Granulate wird im Topfwäscher für durchschnittlich 2500 Waschzyklen rezirkuliert und kann bis zu 15.000 GN 1/1 oder gleichwertig für andere Töpfe und Pfanne waschen.
Technische Daten
	ALLGEMEINES

	Design
	Frontbeschickung mit rotierendem Spülkorb

	Außenmaße (H x B x T - offene Tür)
	2 079 mm (± 25) x 1 025 mm x 1 317 mm

	Ladevolumen
	220 Liter (ø 700 mm x H 570 mm)

	Gewicht (gefüllt / leer)
	465 kg / 331 kg

	Spültankvolumen
	108 Liter

	Klarspülwasservolumen
	4 Liter (ECO-Programm) 6 Liter (Kurz/Normalprogramm)

	
	Um 3 600 HUE gemäß NSF/ANSI 3 zu erreichen, sind 6 Liter nötig.

	Klarspülwasservolumen PLUS-Modus
	4 Liter

	Granulatmenge
	8 Liter

	Spülwassertemperatur
	65°C

	Klarspülwassertemperatur
	85°C

	Schalldruckpegel (Granulat-Waschmodus)
	70 dB (A)

	PROGRAMME UND KAPAZITÄT

	Spülprogramme mit Granulat
	ECO: 2 min, 30 Sek (+70 Sek w EcoExchanger Option)

	
	Kurz: 3 min, 30 Sek (+70 Sek w Steam-Reduktion oder +80 Sek w EcoExchanger-Optionen)

	
	Normal: 5 min, 30 Sek (+70 Sek w Steam-Reduktion oder +80 Sek w EcoExchanger-Optionen)

	Spülprogramme ohne Granulat
	ECO: 2 min, 30 Sek (+70 Sek w EcoExchanger Option)

	
	Kurz: 2 min, 40 Sek (+70 Sek w Steam-Reduktion oder +80 Sek w EcoExchanger-Optionen)

	
	Normal: 4 min, 40 Sek (+70 Sek w Steam-Reduktion oder +80 Sek w EcoExchanger-Optionen)

	Waschprogramme PLUS-Modus (Geschirrwäsche)
	ECO: 1 min, 30 Sek (+70 Sek w EcoExchanger Option)

	
	Kurz: 2 min (+50 Sek w Steam-Reduktion oder +80 Sek w EcoExchanger-Optionen)

	
	Normal: 2 min, 30 Sek (+50 Sek w Steam-Reduktion oder +80 Sek w EcoExchanger-Optionen)

	Höchst- / normales Fassungsvermögen pro Stunde (normales Fassungsvermögen inkl. Arbeit)
	Standard-Ausführung: 168/126 GN 1/1 oder gleichwertig für andere Töpfe
FreeFlow Edition: 168/147 GN 1/1 oder gleichwertig für andere Töpfe

	Höchst- / normale Kapazität PLUS-Modus (500 x 500 Waschkorb)
	40 Körbe/33 Körbe

	Kapazität pro Programm
	6+1 GN 1/1 65 mm Tiefe oder 3 GN 1/1 bis zu 200 mm Tiefe und 3 GN 1/1 bis zu 65 mm Tiefe oder gleichwertig für andere Töpfe.

	STROMANSCHLUSS

	Spannung
	3~ 400-415 V/50 Hz + PE / 3~ 380 V/50 Hz + PE

	
	

	Sicherung (bei Leistung 17,2 kW)
	32 A (400/415 V, 380 V)

	Max. Leistung (Warm- oder Kaltwasserbefüllung)
	17,2 kW

	Spülpumpenmotor
	2,2 kW

	Spülpumpenmotor PLUS-Modus
	0,7 kW

	Klarspülpumpenmotor
	0,11 kW

	Heizgerät Waschtank*
	14 kW

	Heizgerät Klarspültank*
	14 kW

	Schutzart
	IPX5

	WASSERANSCHLUSS.

	Härte/Anschluss
	Gesamthärte: 3-7 °dH, 5-12 °TH, 53-125 PPM / 3/4“ BSP Stecker (DN20)

	
	Hinweis: Umkehrosmosewasser/destilliertes Wasser dürfen nicht verwendet werden.

	Anschluss A
	17,2 kW Einheit: 1-6 bar, 15 l/min, 5-65°C (heiße oder kalte Füllung)

	

	Anschluss F (optional)
	17,2 kW Einheit w. Dampfreduzierung (Option): 3-6 bar, 15 l/min, < 20°C

	
	17,2 kW Einheit mit EcoExchanger (Option): 1-6 bar, 15 l/min, < 20°C

	

	ABFLUSS UND BELÜFTUNG.

	Belüftung mit Dampfreduktion
	200 m³/h

	Belüftung ohne Dampfreduktion
	500 m³/h

	Belüftung mit EcoExchanger®
	100 m³/h

	Abgegebene Wärme in den Raum mit Dampfreduktion (insgesamt/fühlbar/latent) 
	1,7 kW / 0,8 kW / 0,9 kW

	Abgegebene Wärme in den Raum ohne Dampfreduktion (insgesamt/fühlbar/latent) 
	2,4 kW / 0,8 kW / 1,6 kW

	Wärmebelastung für Raum mit EcoExchanger® (insgesamt/fühlbar/latent) 
	1,3 kW / 0,8 kW / 0,5 kW

	Ablaufrohr
	Rohr ø 32 mm

	Abfluss
	Kapazitätsbedarf 50 l/min. Keine Abflusspumpe, Schwerkraftabfluss.

	Maschine nicht direkt über einem Abflusskanal aufstellen.

	Wasch- und Spülmittel
	Erforderlich. 230 VAC-Signal ist im separaten Schaltkasten zugänglich. 
Höchstbelastung 0,5 A.


* Nicht gleichzeitig in Gebrauch
PAGE  
5
EN_Tender-text_Granule Smart+_32A.doc

