Ausschreibungstext
Granulat Topf –und Behälterspülmaschine Granule Flexi
Warmwasser-Ausführung

Kurze Produktbeschreibung der Granulat Topf- und Behälterspülmaschine
· 3 Programme mit Granulat und 3 Programme mit Hochdruckwasser
· Erfüllt Hygieneanforderungen lt. DIN 10512 und NSF/ANSI 3.

· Stundenkapazität: 96 GN 1/1, bis zu 200 mm tief oder 192 GN 1/2, bis zu 200 mm tief
· Kapazität pro Spülprogramm (Topfspülmodus): 4 x GN 1/1, bis zu 200 mm tief oder 8 x GN 1/2
bis zu 200 mm tief
· Beladen auf zwei Ebenen
· Bediendisplay auf Augenhöhe
· während des Programms wird die Restzeit im Display angezeigt
· Led-Lampe leuchtet auf nachdem der Waschzyklus beendet ist.
· USB Schnittstelle ermöglicht eine Übertragung der Daten zu den 200 letzten Waschzyklen
______________________________________________________________________________

Ausführliche Produktbeschreibung der Granulat Topf- und Behälterspülmaschine
Front-ladende Granulat Topf- und Behälterspülmaschine mit flexibler Beschickung auf zwei Ebenen, basierend auf der für das Topfspülen entwickelten Granulattechnologie.
Effizientes spülen von GN-Behältern (Gastronorm), Töpfen, Schüsseln, Pfannen, Backblechen und Koch-Utensilien.  
· Kapazität pro Stunde: 96 GN 1/1, bis zu 200 mm tief oder 192 GN 1/2, bis zu 200 mm tief 
Durch die leistungsstarke mechanische Aktion der Granulattechnik erübrigt sich das Einweichen, Schrubben und das Vorspülen.
Die Steuerung der Wassermenge und -temperatur gewährleistet eine optimale Lebensmittelsicherheit in Übereinstimmung mit der DIN-Norm 10512. Der 40-Sekunden-Klarspülzyklus mit 8 Liter Frischwasser bei 85ºC gewährleistet eine Spülgutoberflächentemperatur von mind. 72ºC und damit eine Desinfektionsleistung von 3.600 HUE (Heat Units Equivalents gem. ANSI/NSF 3).

Es wird eine Klarspülpumpe verwendet, um somit die erforderliche Menge an Klarspülwasser sicherzustellen.

.

Erhältlich in der folgenden elektrischen Ausführung:

3-ph / 400V / 50Hz / PE*


*Weitere Ausführungen auf Anfrage
Einzigartige Merkmale

· Eliminiert jegliches Vorbehandeln wie Einweichen, Schrubben und Vorspülen 

· Geringer Wasserverbrauch: bis zu 60 % Ersparnis im Vergleich zum manuellen Topf- und Behälterspülen

· Geringe Klarspülwassermenge: ab 4 Liter je Spülzyklus
· Niedriger Energieverbrauch: bis zu 60 % Ersparnis im Vergleich zum manuellen Topf- und Behälterspülen

· Geringer Spülmittelbedarf: bis zu 60 % Ersparnis im Vergleich zum manuellen Topf- und Behälterspülen

· Minimale Gerätestellfläche von 1 m2
· Kleinere Menge an Töpfen und Behältern wird in der Küche benötigt aufgrund der Wascheffizienz
· Stundenkapazität (Töpfe/Behälter): 96 GN 1/1 bis zu 200 mm tief
· Außerordentliche Kapazität: je Spülzyklus 4 GN 1/1 oder 8 GN 1/2 (ohne Sonderzubehör)
· Erfüllt Hygieneanforderungen lt. DIN 10512 und ANSI/NSF 3
· Ergonomisch: Bedienpult in Augenhöhe
· 3 Programme mit Granulat und 3 Programme mit Hochdruckwasser
· während des Programms wird die Restzeit im Display angezeigt
· Led-Lampe leuchtet auf nachdem der Waschzyklus beendet ist.

· USB Schnittstelle ermöglicht eine Übertragung der Daten zu den 200 letzten Waschzyklen
Konstruktionsmaterial
· Waschkabine und Spültank aus hochqualitativem Edelstahl (EN 1.4301)
Hygiene / HACCP

· Der 40-Sekunden-Klarspülzyklus mit 8 Liter Frischwasser bei 85 ºC gewährleistet eine Spülgutoberflächentemperatur von mind. 72 ºC. Die Desinfektionsleistung von 3600 HUE entspricht ANSI/NSF.
·  Der 20-Sekunden-Klarspülzyklus mit 4 Liter Frischwasser bei 85 ºC (Eco-Programm) gewährleistet eine hohe Spülgutoberflächentemperatur. Desinfektionsleistung erfüllt DIN 10512 Standard. 
Zwei integrierte Systeme zur Aufzeichnung von Hygiene-/HACCP- und Betriebsdaten.


1) Auf dem Display des Bedienpults können Daten zu den 200 letzten Zyklen eingesehen werden:

· Datum/Uhrzeit

· Programmwahl: E = Eco (Sparprogramm); S = Short (Kurzprogramm); N = Normalprogramm 

· Granulatwaschgänge sind mit “G” gekennzeichnet

· Durchschnittliche Temperatur im Waschtank während dem Zyklus, z. B. „65“

· Durchschnittliche Temperatur im Klarspültank während dem Klarspülvorgang, z. B. „85“

·  “OK“ zeigt die korrekte Klarspülwassermenge an

· Anzeige von Fehlercodes
2) USB Schnittstelle ermöglicht eine Übertragung der Daten zu den 200 letzten Waschzyklen
Eingebaute Intelligenz – GD Memo™

· Wenn ein Wasser- bzw. Granulatwechsel oder eine Wartung fällig ist, erscheint eine entsprechende Meldung.

Spülmittel / Klarspüler

230 V AC Signale in separatem Verteilerkasten für Spülmittel, Klarspüler, Dosiervorrichtung und Sonden.
PowerGranules®
· Die Maschine arbeitet mit 16 Liter langlebigem Granulat, den sog. PowerGranules® aus dem Kopolymer Polyoxymethylen (POM). Die PowerGranules® wurden speziell für GRANULDISK Maschinen entwickelt.
· Eine Ladung PowerGranules® reicht für bis zu 20.000 GN1/1 Behälter bzw. gleichwertiges Spülgut.
· Der Kunststoff der PowerGranules® ist geprüft vom FDA und für die Verwendung in Verbindung mit Lebensmitteln zugelassen.

	Technische Daten:
	

	Rückflussverhinderer:
	Type AB mit Luftspalt entsprechend EN 1717.



	Zertifizierungen/Zulassungen:

Unternehmenszertifizierungen:
	Maschine wird hergestellt entsprechend den Hygienerichtlinien DIN 10512.

CE

ISO 9001: 2015
ISO 14001:2015


	
	

	Maschinenabmessungen:
	845 (Breite) x 965 (Tiefe) x 1770+/-25 mm


	Gewicht (voll beladen):
	372 kg

	Gewicht (leer):
	278 kg



	Kapazität (Topf- und Behälterspülen):


	Pro Stunde 96 GN 1/1 bis zu 200 mm tief. Töpfe mit max. Durchmesser Ø 700 mm und 380 mm tief oder Ø 470 mm und 450 mm tief – oder entsprechend anderes Spülgut.


	Ladeabmessungen:
	Topf-/Behälterspülen Gestellformat für max. Abmessungen beim Laden: Ø 500 mm, 650 mm tief – oder entsprechend anderes Spülgut
  

	Ladevolumen:
	205 l



	Spülprogramme
(Topf-/Behälterspülen):
	ECO-Programm: 2:30 Min. mit und ohne Granulat
Kurz-Programm: 4:40 Min. mit Granulat, 3:40 Min. ohne Granulat

	
	Normal-Programm: 6:40 Min. mit Granulat, 5:40 Min. ohne Granulat

	
	*Bei Dampfreduktion 1 Minute länger bei Kurz- und Normalprogramm.

	Lade-/Entladehöhe:
	ca. 800 mm

	Bodenfreiheit:
	170 ± 25 mm

	Lichte Höhe (Dach):
	1780 mm



	
	

	Waschwassertank:
	84 l Wasser

	Waschwassertemperatur:
	65 °C

	Klarspülwasservolumen:
	8 l je Klarspülzyklus gemäß der Hygienenorm von NSF/ANSI-3

4 l je Klarspülzyklus (ECO-Programm) gemäß DIN 10512

 

	Klarspülwassertemeratur:


	85 °C



	Kaltwasserverbrauch (max. Bedarf bei Befüllung):
	15 l/min

 

	Wasseranschluss:
	DN 20 mm (3/4” Aussengewinde)


	Warmwasserdruck:
Kaltwasserdruck:
	1 – 6 bar bei geöffnetem Maschineneinlassventil
3 – 6 bar bei geöffnetem Maschineneinlassventil*
*3 – 6 bar erforderlich für Kaltwasser, wenn ausgestattet mit Dampfreduktion



	Wasserhärte:
	3 bis 7 °dH 

	
	

	Füll- und Aufwärmzeit:
	ca. 15 Min (25 A Warmwasseranschluss)

	Abflussanschluss:
	 Polyethylen Rohr – 32 mm

	Dauer des Ablaufvorgangs:
	ca. 5 Min.



	Bodenablauf:
	Erforderliche Mindestkapazität 50 l/Min.



	Rückflussverhinderer:
	EN 1717 / Rückflussverhinderer vom Typ AB mit Luftspalt gemäß EN 13077.

	
	

	Granulatmenge:
	6 Liter



	Spannung:
	3-phasig, geerdet / 400 V / 50Hz / PE


	Absicherung:
	25 A (400V/50Hz Warmwasser)



	Schutzgehäuse:
	IPX 5



	Max. Leistung:
	12,3 kW  

	Pumpenmotor:
	3 kW  

	Tankelement:
	9 kW  

	Spültankelement:
	9 kW

 

	
	

	Empfohlene Entlüftungs-

leistung:
	Abzugshaube mit einer Leistung von 500 m3/Std. 

Bei Ausstattung mit Dampfreduktion 150 m3/Std.



	
	

	Schalldruckpegel einer beladenen
Maschine mit Granulat:
	< 70 dB(A) gem. ISO 11203 Standard


___________________________________________________________________________________

PAGE  
4
DE_Ausschreibungstext_Granule Flexi_Warmwasserausfürung_April 2019

