Standardutförande:

- Kompakt och mångsidig grovdisk- och findiskmaskin - Automatisk huvlyft som manövreras med handsfree fotpedal eller ett knapptryck på kontrollpanelen - Klämskydd och avkänning av föremål i vägen - Möjlig att öppna och stänga manuellt vid strömavbrott.

- Kan installeras utmed en vägg eller i hörna - Ergonomiskt placerad kontrollpanel i ögonhöjd som fästes på valfri sida av maskinen.

- Rostfri konstruktion - Bakre täckplåt - Dubbelmantlad huv - Ljud- och värmeisolerad huv.

- Doseringsutrustning med elektriska pumpar för flytande disk- och sköljmedel.

- Avlopps- och tömningspump med lyftkapacitet på 800 mm.

- Korgstorlek 500 x 500 mm - Avtagbar korghållare.

- Mått: huvöppning 430 mm - Arbetshöjd 860–910 mm.

- QR kod med online access till handhavande tränings videor – underhållshistorik – felsöknings guider.

- Förberedd Wifi-anslutning: HACCP-data loggning och historik - Kontroll av diskparametrar - Uppskattning av disk-/sköljmedels-konsumtion - E-mail notiser med fjärravläsning av data - Felsökning på distans med detektering av defekta komponenter.

- Start kit: 1 Rostfri grovdiskkorg - 1 Findiskkorg - 1 Glasdiskkorg.

- Installationskit: Inkommande vattenslang ¾” - Avloppsslang Ø 28 mm - 2 m elkabel.

Effektiv disk- och sköljteknologi:

- Automatiskt val av typ av diskprogram, diskgodssensor.

- Grovdisksystem: 2 rostfria, avtagbara, motordrivna, oscillerande diskarmar - Monteras av och på utan verktyg - Placerade under diskkorgen - 1 högtryckspump 1,5 kW.

- Findisksystem: 2 rostfria, avtagbara, roterande diskarmar, drivna av vattentryck - Placerade, en över diskkorgen och en under - Lågtryckspump 1,1 kW.

- 2 Rostfria avtagbara slutsköljningsarmar, över diskkorgen och en under, optimerat trycksystem - 1 slutsköljningspump 0,18 kW.

- Djupdragen disktank utan svetsar - 30 liter - 2-stegs filtersystem - Värmeelement 8 kW.

- Sköljtank - 12 liter - Värmeelement 8 kW.

Fördelar för användaren:

- Användarvänlig kontrollpanel med vattentät TFT färgskärm som visar programsymboler, nedräkning av disktid, samt disk - och sköljtankstemperaturer.

- Total uppstartstid (fylla vatten samt värmning till driftstemperatur): 9 min. med 55-gradigt vatten.

- Tid för vattenbyte: 5 min. med 55-gradigt vatten.

- 2 Olika diskmöjligheter (grovdisk och findisk) - 4 diskprogram.

- Grovdiskprogram - 2 program: 3 min. (standard grovdisk) - 6 min. (bränd grovdisk).

- Findiskprogram - 2 program: 2 min. (tallrikar och bestick) - 1 min. (glas).

- Självrengöringsprogram.

- Automatisk start av diskprogram.

- Disktemperatur - fabriksinställning 60 °C, möjligt att justera från 35 till 65 °C, oberoende för alla diskprogram.

- Sköljtemperatur - fabriksinställning 85 °C, möjligt att justera från 65 till 85 °C, oberoende för alla diskprogram.

- Programmerbar standby-tid.

Kapacitet per diskcykel:

- Grovdiskprogram: 1 Gryta upp till Ø 450 x H 405 mm, 1 GN 1/1 upp till 200 mm djup, 2 GN 1/1 med maxdjup av 65 mm.

- Findiskprogram: 18 tallrikar eller 12 djupa tallrikar med Ø 240 mm - 25 glas/koppar med ∅ 90 mm.

Konsumtion per diskcykel:

- Vatten: 2,6 liter - Energi 0,176 kWh.

- Övervakning av vatten - och energiförbrukning - Automatisk stand-by vid 20 min av inaktivitet.

Dimensioner - Anslutningar - Standarder och Certifieringar:

- Storlek diskmaskin: H 1950 mm x L (655+100 för handtag) x B (785+95 för handtag). Sidomanöverpanel L 430 mm.

- Vikt: Netto 150 kg - Brutto 190 kg.

- Vatteninkoppling: 55-60°C - 2-5 bar - < 4 °dH (7 °f) - 70 PPM - 3/4" hona - Vatten ut: Ø 28 mm - 65°C - ⩾ 50 L/min.

- Elanslutning: 16 A - 10 kW - 3N AC 380-400-415 V - 50 Hz.

- < 64 dB(A) - IPX5 - CE - DIN 10534 - EN 1717 - RoHS - WEEE.

Fabriksmonterade tillval:

- Andra elektriska tillval:

  - 32 A - 10 kW - 3N AC 230 V - 50 Hz

- Inbyggd värmeåtervinning inkl ångreducering: Självrengöringsfunktion - Förlänger diskcykeln med 30 sekunder och kräver koppling till kallvatten 10–25°C - Maskinens mått: H 2125 mm x L (655+100 handtag) x B (785+95 handtag).

Tillval vattenavhärdning:

- Fristående, icke-elektrisk vattenavhärdare: Vattentemperatur: 2–65 °C - Saltkapacitet 8 kg - Regenereringscykel vid 2 bar: vattenförbrukning 34 liter, tid 11 min. - Dimension: B 200 x D 450 x H 500 mm - Vikt: netto 21 kg, brutto 39 kg - Vattenanslutning: 3/4" hane - Avlopp 1/2".

Högkapacitetstillbehör:

- Bleck- och grytskrubb med ergonomiskt handtag - Värmebeständig till 100 °C - Storlek: L 101 x B 152 x H 76 mm - 12 st per paket.

- Rostfri grovdiskkorg: L 500 x B 500 x H 85 mm - Kapacitet: grytor upp till max Ø 450 x H 405 mm eller 2 GN 1/1 djup 65 mm eller 1 GN 1/1 djup 200 mm eller mindre, tar även GN 1/2, 2/3, 1/3, 2/8.

- Korg till findisk: L 500 x B 500 x H 110 mm - Kapacitet: 18 tallrikar eller 12 djupa tallrikar.

- Korg till glasdisk: L 500 x B 500 x H 118 mm - Kapacitet: 25 glas/koppar.

- Bestickshållare: L 105 x B 105 x H 140 mm - Passar till findiskkorg.